附件1

2022年兵团重大科技项目“揭榜挂帅”需求榜单

榜单一：高端采棉机关键零部件技术攻关

| 需求名称 |  |  | 高端采棉机关键零部件技术攻关 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求类别 |  |  | 科技需求类 |  |  |  |  |
| 所属行业领域 |  |  | 先进装备制造 |  |  |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500 字以内） | 国产采棉机虽已具备独立研发、制造的能力，但高端采棉机的液压机械动力换挡变速箱等关键部件仍依赖于进口，且已形成技术壁垒，阻碍了采棉机全国产化进程。 一、项目需求 （一）开发适用于六行打包采棉机的变速箱。 （二）变速箱及其控制策略程序的编写，关键控制逻辑参数的匹配。 （三）多功能实验台的开发与试验。 （四）装机可靠性试验。 二、发展瓶颈 （一）国内无相似技术参数作参考依据。 （二）变速箱易早期磨损可靠性低，换挡只能停车操作，难以做到连续、平稳。 （三）换挡控制策略匹配合理性欠缺，关键控制逻辑参数还需要优化，变速箱行星齿轮传动特性参数与变量泵、变量马达控制还需进一步优化。 三、技术攻关 （一）摩擦片、密封件等材料的选择。 （二）优化关键零部件加工制作工艺。 （三）换挡程序的控制策略研究。 （四）动力换挡液压系统控制研究。 （五）综合试验平台的开发。 （六）集成应用示范。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | 一、技术指标参数 （一）基本结构：电液动力换挡、湿式摩擦片行车制动、常闭湿式驻车制动。 （二）最大输入转速（r/min）：3500。 （三）最大输入扭矩（Nm）:1100。 （四）动力换挡变速箱传动比：一档传动比2.38：1，二档传动比1：1。 （五）阀组供油压力（Mpa)：2.5—3。 （六）阀组控制电压（V）：24。 （七）可靠性：采棉1500小时工作无异常。 （八）驻车制动：多功能液压在快速回到中立位置时，驻车制定会起作用。 （九）自动驻车系统：当采棉机快停止（速度为0.8公里/小时），驻车制动激活。推动多功能液压手柄会解除制动。 （十）驻车速度控制：驻车制动还用来控制行驶速度过快，行走在下坡路的时候采棉机不会加速。 二、工作条件 （一）用于六行采棉机，在棉田工作。 （二）变速箱重量（kg）：350。 （三）最高时速： 正采…….6.8 Kph (1速 摘棉) 复采…….8 Kph (2速 复采) 田间运输…….14.5Kph 公路运输…….27.4 Kph。 （四）最高工作油温（℃）：85（不超过5min）。 |  |  |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2022年 1 月 至 2024 年 12 月 |  |  |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求单位（非排他性） |  | 序号 |  | 单位名称 | 单位性质 | 联系人 | 联系方式 |
|  |  | 1 |  | 第六师五家渠市科技局 | □高校 □科研院所□企业（□高新技术企业、□科技型企业）□行业部门 ■其他 | 徐靖淘 | 0994-5800234 |
|  |  | 2 |  | 兵团工信局 | □高校 □科研院所□企业（□高新技术企业、□科技型企业）■行业部门 □其他 | 彭虹 | 0991-2890801 |
|  |  | 3 |  | 兵团农业农村局 | □高校 □科研院所□企业（□高新技术企业、□科技型企业）■行业部门 □其他 | 齐欣 | 0991-2890289 |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算初步预测： 2000 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请兵团财政资金不超过： 800 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 需求方出资承诺 | 需求方第六师五家渠市科技局愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 30 万元。 其余资金由本项目揭榜方筹集。 |  |  |  |  |  |  |
| 需求方期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |  |  |  |  |
| 需求方承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | 以采棉机为例，年需求100台以上，现国外进口变速箱18万元/台，国产化后8万元/台，为揭榜团队带来了新增产值800万元；为采棉机制造企业节省了购置资金1000万元。 本项目的实施可打破国外技术垄断，填补国内空白，带动相关产业链发展进步，尽快实现关键部件全国产化。 |  |  |  |  |  |  |

榜单二：生物降解材料PBAT全产业链关键技术研究与产业化示范

| 需求名称 |  | 生物降解材料PBAT全产业链关键技术研究与产业化示范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求类别 |  | 科技需求类 |  |  |  |
| 所属行业领域 |  | 绿色化工 |  |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500 字以内） | 国家十四五规划及2035年远景目标中明确提出加强生物材料等高端新材料研发和应用，兵团十四五规划要求打造新材料产业集群，加快生物降解塑料产业发展步伐。生物降解塑料已经成为促进兵团经济转型升级的重要引擎。近年来，随着“限塑令、禁塑令”的推出和绿色消费市场的扩大，PBAT降解塑料发展较快，但由于产品多样性不足、改性技术较薄弱，PBAT产业高质量发展需求迫切。本项目基于上述“卡脖子”难题，拟攻克如下技术瓶颈。 一、催化剂活性低、PBAT产品性能差 现有催化剂活性偏低，造成PBAT产品性能较差，生产成本较高，亟需开发出一种高效、绿色PBAT催化剂及配套聚合工艺，解决PBAT聚合过程中催化剂活性差，产品性能差的技术难题。 二、副产物THF回收难度大，易造成环境污染 THF是PBAT生产中主要副产物，但因纯度较低，不饱和物杂质含量较高，较难实现高效分离，不仅影响PBAT产品质量，还会造成额外的环保压力。因此，亟需开发出PBAT副产物THF高效回收技术，提升产品质量，解决环境污染难题。 三、PBAT改性技术薄弱，下游结构单一，高端化不足 国内降解塑料起步较晚，下游加工企业规模偏小，后加工改性技术薄弱，产业结构较为单一，影响PBAT下游高端市场的应用。亟需开发出功能精准调控的PBAT改性助剂，形成低成本、高效改性体系并实现工业应用。 项目瞄准兵团绿色发展重大科技需求，开展PBAT全产业链关键技术研究，开发出PBAT高效聚合、改性及副产物回收技术体系并实现工业化应用，实现可降解塑料规模应用国产化，打破国外技术垄断。生产的PBAT产品广泛应用于快递包装、外卖餐盒、超市购物袋等一次性包装领域，副产物THF是氨纶的重要原料，有利于实现兵团优势资源转化，提升兵团纺织产业高端化水平，形成工农深度融合发展新格局。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | 一、PBAT高效绿色催化剂技术开发 （一）开发出的PBAT高活性绿色催化剂，催化活性是传统催化剂的1.5倍，吨产品催化剂消耗降低30%以上。催化剂活性可控，可满足聚合设备满负荷生产，催化剂配置过程中无三废产生。 （二）PBAT树脂产品主要技术指标优于GB/T32366-2015中指标要求。 （三）L值＞75，a值≤3，b值≤6，端羧基≤ 30mol/t。 二、PBAT副产物四氢呋喃（THF）高效回收技术开发 （一）开发一种THF高效回收工艺，通过三塔精馏除去物料中的水、有机物，THF收率不低于95%，纯度99.95%以上，满足《工业用四氢呋喃》GB/T 24772-2009中优等品指标要求。 （二）开发一种THF精制工艺，通过THF液相加氢除去物料中的不饱和物，使其不饱和物含量低于7ppm，满足制备聚四氢呋喃要求。 三、PBAT高效改性技术开发 研发功能精准调控的PBAT改性助剂，开发出PBAT膜袋类产品的加工配方和加工关键技术1-2套，形成年产10万吨的系列PBAT改性产品，制造的膜袋相关指标优于全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋（GB/T38727-2020）、生物降解塑料购物袋（GB/T 38082-2019）、生物分解塑料垃圾袋（GB/T 28018-2011）的要求。 |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2022年 1 月至 2024 年 12 月 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 |  |  |  |  |  |
| 技术需求单位（非排他性） | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系人 | 联系方式 |
|  | 1 | 第八师石河子市科技局 | □高校 □科研院所□企业（□高新技术企业、□科技型企业）□行业部门 ■其他 | 员小兰 | 15299901281 |
|  | 2 | 兵团工信局 | □高校 □科研院所□企业（□高新技术企业、□科技型企业）■行业部门 □其他 | 彭虹 | 0991-2890801 |
| 研发资金投入预测 | 研发总预算初步预测：3000 万元 |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请兵团财政资金不超过： 1000 万元 |  |  |  |  |
| 需求方出资承诺 | 需求方第八师石河子市科技局愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 100 万元。 其余资金由本项目揭榜方筹集。 |  |  |  |  |
| 需求方期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 因实施本项目而参与的各合作单位，在知识产权、成果分享、权益分配等方面的总原则是： 一、双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。 二、双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。 三、任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |  |  |
| 需求方承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | 一、经济效益（按10万吨/年PBAT规模测算） （一）吨催化剂节约成本12万元，总计可节约3600万元。 （二）年回收THF 1.1万吨，新增销售收入2亿元。 （三）年产10万吨PBAT，新增收入30亿元；PBAT改性成本降低500元/吨，年新增利润5000万元。 二、社会效益 （一）项目实施为兵团新材料产业转型升级提供强有力的技术和平台支撑，对促进兵团经济绿色高质量增长，提升就业、集聚人口具有重要意义。 （二）项目实施有利于加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的兵团技术创新体系，助力兵团打造高水平新材料创新平台和人才基地。 （三）项目开发的降解塑料产品规模化应用后，能有效减少白色污染，助力兵团持续打好污染防治攻坚战，实现美丽兵团目标。 （四）本项目实施后，大幅提高PBAT产品性能，拓展下游应用领域，扩大产品需求量，填补国内降解塑料市场空白。另外，项目实施可极大提升PBAT原料生产、下游可降解塑料制品生产、运输行业等关联产业的综合竞争力。 |  |  |  |  |